PROCEDIMIENTO DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

Empresa: MEDICAL CENTER SILOÉ SAS

NIT: 902.052.974-3

Médico responsable: Dra. Yesika Zayra Vesga Español

Dirección: Calle 15A No. 1E-109 Local 1, Barrio Caobos · Cúcuta, Norte de Santander

Versión: 1.0 · 2025

Normativa: Resolución 3100/2019

1. Objetivo

Garantizar la correcta clasificación y separación de residuos en el punto de generación para proteger la salud del personal y el medio ambiente.

2. Código de colores obligatorio

| Color | Tipo de residuo | Recipiente | Contenido permitido |
| --- | --- | --- | --- |
| ROJO | Biosanitario / Anatomopatológico | Bolsa roja resistente | Gasas, guantes, torundas, vendas con fluidos |
| AMARILLO | Cortopunzantes | Guardián rígido amarillo | Agujas, lancetas, hojas bisturí, ampollas rotas |
| NEGRO | Ordinarios | Bolsa negra | Papel, servilletas sin contaminar, empaques limpios |
| VERDE/BLANCO | Reciclables | Bolsa verde o blanca | Cartón, plástico, vidrio — SIN contaminación biológica |

3. Reglas de oro

✓ Nunca mezclar residuos peligrosos con ordinarios

✓ Llenar guardián máximo 3/4 de su capacidad

✓ Nunca comprimir ni abrir guardianes ya cerrados

✓ Aplicar EPP al manipular residuos

✓ Lavarse las manos después de manipular residuos

4. Responsabilidades

Dra. Yesika Zayra Vesga Español es responsable de la segregación correcta y de garantizar que los residuos sean manejados según este protocolo.

| Firma del paciente / usuario C.C.: _______________ | Dra. Yesika Zayra Vesga Español Médico General · C.C. 1.140.858.207 RM: _______________ |
| --- | --- |

Documento generado por BIOAuditoria® · biomarketing.salud@gmail.com · © 2025