PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Empresa: MEDICAL CENTER SILOÉ SAS

NIT: 902.052.974-3

Médico responsable: Dra. Yesika Zayra Vesga Español

Dirección: Calle 15A No. 1E-109 Local 1, Barrio Caobos · Cúcuta, Norte de Santander

Versión: 1.0 · 2025

Normativa: Resolución 3100/2019

1. Objetivo

Mantener las condiciones de higiene del consultorio para prevenir infecciones asociadas a la atención en salud.

2. Niveles de desinfección

| Nivel | Definición | Agente | Superficies |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza | Eliminación suciedad visible | Agua + jabón | Pisos, paredes, mobiliario |
| Desinfección nivel bajo | Elimina bacterias vegetativas | Alcohol 70% | Escritorios, sillas, equipos electrónicos |
| Desinfección nivel medio | Elimina bacterias, virus, hongos | Hipoclorito 0.5% | Camilla, instrumental sin punciones |
| Desinfección nivel alto | Elimina todo menos esporas | Glutaraldehído | Instrumental semicrítico |
| Esterilización | Elimina todo incluyendo esporas | Autoclave | Instrumental crítico |

3. Frecuencias de limpieza

| Área/Superficie | Frecuencia | Agente | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Camilla de examen | Entre cada paciente | Alcohol 70% | Dra. Yesika Zayra Vesga Español |
| Escritorio y superficies de trabajo | Entre cada paciente | Alcohol 70% | Dra. Yesika Zayra Vesga Español |
| Pisos del consultorio | Al inicio y fin de jornada | Hipoclorito 0.5% | Dra. Yesika Zayra Vesga Español |
| Equipos biomédicos | Entre cada paciente | Alcohol 70% | Dra. Yesika Zayra Vesga Español |
| Baño/Lavamanos | 3 veces al día | Hipoclorito 0.5% | Dra. Yesika Zayra Vesga Español |
| Limpieza profunda general | Semanal | Hipoclorito + jabón enzimático | Dra. Yesika Zayra Vesga Español |

4. Preparación de soluciones desinfectantes

Hipoclorito 0.5% (5000 ppm): 50 cc de hipoclorito comercial al 10% + 950 cc de agua limpia.

Alcohol 70%: Listo para usar (verificar concentración en etiqueta).

Las soluciones se preparan diariamente y se descartan al final de la jornada.

| Firma del paciente / usuario C.C.: _______________ | Dra. Yesika Zayra Vesga Español Médico General · C.C. 1.140.858.207 RM: _______________ |
| --- | --- |

Documento generado por BIOAuditoria® · biomarketing.salud@gmail.com · © 2025